Приложение №3

к Договору №_____________ от «____» ____________2016г.

Особые условия

Настоящие особые условия разработаны на основании СТБ 1454-2004 п.4.9 «Изделия паркетные, паркет штучный, щиты паркетные» сорта и размеров паркетной доски торговой марки «TARWOOD»

Номинальные размеры паркета.

Инженерная двухслойная паркетная доска ПД2(1); ПД2(2)

| Наименование параметров | ПД2(1) |  | ПД2(2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина S, мм | 12 мм |  | 16 мм |  |  |  |  |
| Ширина B, мм | 120±0,17 | 140±0,2 | 160±0,2 | 180±0,2 | 185±0,23 | 200±0,23 | 220±0,23 |
| Длина L, мм | 400 - 2400±0,2 |  |  |  |  |  |  |
| толщина слоя износа S1, мм | 3,0 ±0,1мм |  | 4,0±01мм |  |  |  |  |
| Ширина паза S2,мм | 4,1±0,1мм |  | 4,6±0,1мм |  |  |  |  |
| Глубина паза B1, мм | 7,0±0,1мм |  | 7,0±0,1мм |  |  |  |  |
| Толщина шипа S3, мм | 3,9±0,1мм |  | 4,5±0,1мм |  |  |  |  |
| Ширина шипа B2, мм | 6,5±0,1мм |  | 6,5±0,1мм |  |  |  |  |

Рекомендации по уходу и эксплуатации паркетной доски

Для того, чтобы сохранить на долгие годы красоту и безупречность Ваших полов, мы постоянно работаем над качеством своей продукции и хотим, чтобы каждый покупатель нашей паркетной доски мог получать удовольствие от ее приобретения и многолетней эксплуатации.

Для того, что полы доставляли Вам радость и сохраняли свою красоту, руководствуйтесь нашими простыми рекомендациями по уходу и эксплуатации паркетного покрытия.

• Никогда не мойте паркетные полы водой. Это может привести к потускнению покрытия и переувлажнению паркетной доски. Для уборки паркетного пола используйте средства, специально предназначенные для ухода за паркетом.

• Сразу же удаляйте замеченные пятна или разлитые жидкости мягкой тряпкой со специальными средства по уходу за паркетом.

• Используйте коврики в местах максимальных нагрузок условий эксплуатации (вход в помещение, около раковин и посудомоечной машины, на кухне, в ванной комнате и т.д.).

• Используйте только мягкую и безопасную для паркета обувь. Ни при каких обстоятельствах не ходите по паркетному покрытию в обуви на высоких каблуках или обуви с металлическими набойками.

• Следите за тем, чтобы когти у домашних животных были аккуратно острижены, а лапы были очищены от песка и грязи.

• Оберегайте паркетное покрытие от падения тяжелых предметов. Подстилайте на пол коврики при работе с такими предметами.

• Перед установкой мебели в комнате с паркетным покрытием, в обязательном порядке наклейте на ножки мебели мягкие набойки из фетра или войлока во избежание появления царапин и вмятин.

• При перемещении мебели обязательно подкладывайте коврики (лицевой стороной вниз) или одеяла. Двигайте мебель осторожно, чтобы не повредить паркет.

• Под воздействием прямых солнечных лучей паркетное покрытие со временем может поменять оттенок цвета. Чтобы избежать этого используйте шторы и периодически перемещайте мебель и ковры.

Уход за паркетными полами.

• Первоначально удалите с пола, используя пылесос (не моющий) или щетку-сметку, пыль и частицы песка, засохшей грязи. Убедитесь в том, что на покрытии не осталось твердых частиц.

• Для влажной уборки паркетного покрытия Вам понадобится специальное средство по уходу за паркетом и плоская швабра с вымытой и подсушенной рабочей тканью.

• Нанесите равномерно средство на участок пола (1,5-2,0м2) и протрите при помощи плоской швабры легкими движениями вдоль планок, таким образом, чтобы не осталось никаких следов от средства или швабры, а пол высох в течение 5-10 сек.

• Пользуйтесь только специальными средствами по уходу за деревянными полами. Они не только отлично очищают паркетные полы, но и продлевают срок службы Вашего пола.

• Применяйте для ухода за паркетными полами только проверенные средства, рекомендованные нашими дилерами. При приобретении неизвестного или нового средства по уходу за паркетными полами нанесите на небольшой участок пола средство и убедитесь в том, что оно не оставляет следов или пятен и хорошо очищает паркет.

Обновление паркетных полов покрытых маслом.

• Проведите тщательную уборку помещения от песка, пыли и грязи, используя средства по уходу за паркетными полами. Дайте полу полностью высохнуть.

• Нанесите на чистую, сухую поверхность пола масло для обновления, вытрите излишки и  оставьте пол полностью высохнуть (действуйте согласно инструкции производителя данного продукта).

• Масло для восстановления паркетного пола может быть использовано в ограниченных местах, где пол подвергается наибольшим нагрузкам эксплуатации в жилых помещениях.

• Рекомендуемый расход масла 5-10 гр/м2 поверхности (если иное не указано предприятием-изготовителем данного продукта на этикетке). Время высыхания на отлип 30 минут, полное высыхание для эксплуатации паркетного пола 12-24 часа. Производить обновление масленого покрытия рекомендуется через каждые 6-12 месяцев в зависимости от эксплуатационных нагрузок.

Контроль относительной влажности помещения.

Внимание! Относительная влажность в помещении должна поддерживаться на уровне 45%-55% в течение всего года. Для этого рекомендуется в помещениях устанавливать системы конденционирования или увлажнения/осушения воздуха.

• Паркетная доска является натуральным материалом и естественно имеет все свойства массивной древесины, т.е. сжиматься и расширятся в зависимости от изменения влажности окружающей среды, чем больше перепады относительной влажности в помещении, тем больше проявляются эти изменения. Например, при теплом и влажном лете резко повышается влажность, следовательно, древесина начинает расширяться, морозной, сухой зимой все наоборот – древесина сужается. Эти изменения называются сезонными, что является свойственным для всех пород древесины. Тем не менее, совсем не сложно управлять этим протесом в помещении, что сильно минимизирует эти изменения, которые в прицепе становятся незаметными для глаза.

• Зимой, когда помещения обогреваются интенсивно, воздух становится сухим, относительная влажность в квартире понижается до 30%, что не допустимо, т.к. древесина начинает отдавать влагу «усыхает». Между паркетными досками могут появляться незначительные зазоры, обычно это происходит при влажности воздуха в помещении менее 40%.

• Весной сухой воздух сменится на более влажный и щели исчезнут сами по себе, но этой проблемы можно избежать установив в помещении увлажнители воздуха, которые поддерживают относительную влажность в диапазоне комфорта для человека (45%-55%).

•  Весной и летом возникают другие условия, т.е. переувлажнение помещения, относительная влажность воздуха может подыматься до 90%, что недопустимо при эксплуатации паркетного покрытия. В случае переувлажнения свыше 65% могут возникнуть деформации паркетной доски «разбухание», т.к. древесина интенсивно набирает влагу из воздуха, поэтому во избежание этого используйте в помещении кондиционер либо осушитель воздуха. и не давайте влажности подыматься выше 60% на длительный срок.

Если Вы заметили проблемы с паркетным покрытием, не торопитесь предпринимать самостоятельно какие-нибудь действия, срочно обратитесь за квалифицированной помощью к ближайшему дилеру «TARWOOD».

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ.

Паркетные полы торговой марки «TARWOOD» предназначены для применения во всех видах жилых помещений и отапливаемых общественных зданиях.

Мы не рекомендуем укладку паркетной доски во влажных помещениях и ниже уровня земли из-за опасности повышенной влажности.

Перед укладкой паркетной доски, пожалуйста, выполните простые, но необходимые условия:

• Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.

• Все системы отопления и конденционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 180-220С не менее одной недели (7дней).

• Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.

• Влажность чернового пола (основания) не должна превышать 13%, помещение должно хорошо проветриваться.

• Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляцией воздуха.

Помните, что покупатель и паркетчик несут совместную ответственность за конечный результат, и должны убедиться в соблюдении вышеперечисленных условий перед началом работ.

Качество паркетной доски марки «TARWOOD» существенно превышает существующие промышленные стандарты. Каждая паркетная доска проходит тщательный контроль качества, перед тем, как будет упакована.

Однако окончательная приемка по качеству осуществляется покупателем и установщиком паркета, который должен проверить каждую паркетную доску, непосредственно перед ее укладкой. Не следует устанавливать на видных местах комнаты вызывающие сомнения паркетные доски -  укладывайте их в менее приметные места. Каждая паркетная доска имеет свою неповторимую вариацию цвета, и все они отличаются по структуре. Если Вы рассматриваете эти доски как несоответствующие общему  тону и структуре, уложите их в углах комнаты, вдоль стен или используйте их для подрезки при окончании ряда. Это позволяет полу выглядеть более однородно.

Если паркетная доска установлена, то она считается принятой паркетчиком и конечным покупателем по качеству, и в дальнейшем претензии по ее качеству НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Мы рекомендуем для укладки паркетной доски обращаться только к профессиональным паркетчикам, т.к. процесс укладки требует профессиональных навыков.

Установка 2-хслойной паркетной доски при помощи клея:

Установка 2-хслойной паркетной доски толщиной 12,0 и 16,0 мм выполняется при помощи клея на бетонное основание или любое другое ровное деревянное основание.

При установке на бетонное основание, неровности поверхности не должны составлять более чем 2-3 мм на 2 м длины. Бетонное основание должно быть хорошо прогрунтовано. Для хорошей звуко- и виброизоляции рекомендуется сначала установить на бетонное основание при помощи клея пробковую подложку толщиной 2-4 мм, а затем поверх при помощи клея паркетную доску.

Для паркетной доски 12,0 и 16,0 мм «TARWOOD» техника установки на клей не имеет каких-либо особенностей, и паркетчик может использовать наработанный опыт в установке штучного паркета.

Не допускается установка паркетной доски с применением клеев, содержащих воду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «Волат Трейд», далее Производитель, предоставляет нижеследующую комплексную гарантию на паркетную доску марки «TARWOOD».

Настоящая гарантия распространяется на паркетные доски, приобретенные у производителя или официального дилера для использования в собственном жилом доме или квартире, и не распространяется на установленный в коммерческих или общественных помещениях.

Производитель гарантирует:

• паркетная доска марки «TARWOOD» отвечает установленным техническим условиям;

• произведена без нарушений технологического процесса;

По условиям настоящей гарантии Производитель берет на себя обязанности по замене или реставрации паркетной доски марки «TARWOOD» в соответствии со следующими условиями и ограничениями:

Дерево – природный материал, поэтому он продолжает расширяться или сужаться при перепадах относительной влажности  и температуры (между отопительным и летним сезонами). Даже профессионально установленная паркетная доска может иметь в межсезонье небольшие зазоры, поэтому гарантия не распространяется на появление такого рода зазоров. Для их предотвращения поддерживайте в помещении относительную влажность воздуха (45%-55%) и температуру 180- 250С.

Гарантия 1год на паркетную доску, покрытую  маслом

Гарантия на покрытие означает, что нанесенное заводское покрытие масло не износится (не сотрется) до дерева в течение года с даты покупки, при условии, что соблюдались все условия эксплуатации паркетных полов в жилых помещениях и выполнялись все требования и рекомендации по уходу и восстановлению паркета, описанные в разделе «Рекомендации по уходу и эксплуатации».

Исключения и ограничения по условиям Гарантии.

Гарантия действительна только в отношении первоначального покупателя продукта и является непереводной. При требовании Покупателем исполнения гарантии, Производитель оставляет за собой право производить осмотр полов и изымать образцы для проведения экспертизы на установление причин, вызвавших рекламацию, и их соответствие условиям Гарантии.

Гарантия на покрытие не распространяется:

- на вмятины, царапины и другие повреждения паркетной доски, возникшие в результате установки, небрежного отношения, или несистематического ухода, воздействия острых предметов, высоких каблуков, или животных, ненормального воздействия химических веществ, песка и прочих абразивов, прямого солнечного света, или тепла, повреждений от ударов, а также огня, воды и повышенной влажности.

- на вмятины, царапины и другие повреждения паркетной доски, которые не являются заметными с высоты 1,5м.

- на износ масленого покрытия в результате воздействия мелких камешков, песка и других абразивов, в случае эксплуатации паркетной доски с нарушением рекомендованных правил и режимов, при экстремальных условиях окружающей среды в сочетании с недостатком профилактических мер, или ненадлежащей защиты.

- натуральные характеристики древесины в виде вариации цвета древесных волокон, цветных минеральных прожилок и сучков не рассматриваются как дефекты.

- выцветание (постепенная потеря цвета)  и изменение цветового оттенка покрытия как результат естественной реакции древесины на солнечный свет не рассматривается как дефект.

- снижение блеска покрытия не рассматривается как износ поверхности.

- рекламации по поводу износа масленой поверхности принимаются, если полностью изношенные участки превышают, по крайней мере, 15% от общей площади паркетного пола.

При признании рекламации обоснованной Производитель оставляет за собой единоличное право на определение способа устранения дефектов, как-то ремонт, повторное нанесение покрытия или возмещение расходов на устранение данного дефекта. Замена бракованного продукта или полное возмещение стоимости его приобретения производится только том в случае, если Производитель оказался не в состоянии устранить дефекты после целесообразного числа попыток.

Любая попытка отремонтировать, восстановить или перешлифовать паркетный пол до осмотра представителя Производителя и получения разрешения на ремонтные работы аннулирует данную Гарантию.

Данная Гарантия является комплексной и действует взамен всех других гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая гарантии коммерческого качества продукта, соответствия своему назначению, долговечности и пригодности. Данная гарантия не распространяется ни на какие иные виды косвенного, непредвиденного или последующего ущерба.

Внимание! Укладчик паркетной доски, совместно с приобретателем, несут ответственность за окончательную приемку продукции по качеству. Паркетная доска считается принятой укладчиком/приобретателем по качеству при первом ее закреплении. После установки такая паркетная доска  уже не может быть предъявлена Покупателем к замене, по условиям настоящей Гарантии по причине наличия в них заводских дефектов, или, как несоответствующие заявленному сорту.

Порядок выставления рекламации

Оценка качества продукции должна производиться при естественном освещении. Претензии по качеству продукта принимаются только до непосредственной укладки паркета, за исключением тех случаев, когда заводской дефект проявился впоследствии.

Если при установке паркета вы заметили дефектную паркетную доску, или вы считаете, что паркет несоответствует заявленному качеству, остановите установку паркетной доски и немедленно сообщите о настоящих фактах вашему дилеру по месту покупки продукции. При подтверждении таких фактов, совместно с представителем дилера, вы можете решить вопрос о замене дефектной паркетной доски,  или возврате всей партии паркета.

Адрес производителя:

ООО «Волат Трейд»

Республика Беларусь

225030, Брестский р-н,

а.г. Чернавчицы,

Ул. Школьная, д. 13

e-mail: INFO@TARWOOD.by

Дилер по г. Минску и Минской области:

ООО «ГринБи»

223021, Минская обл., Минский р-н, а/я 38

Щомыслицкий с/с,р-н д. Озерцо,

Произв.-адм. здание литер А1-2/п, офис 5.

Тел. +37529 1691650, +37529 3636866,

Тел./факс +37517 5075105

Если вы считаете, что существуют основания для выставления рекламации в соответствии с условиями настоящей Гарантии, в первую очередь обратитесь к нашему дилеру, по месту покупки паркетной доски.

Для быстрого рассмотрения вашей рекламации, вам необходимо предоставить копию документа о приобретении продукта, дате установки паркета и сведения о компании или лицах производивших установку, а также максимально подробно описать все обнаруженные вами дефекты.

Производитель оставляет за собой право запросить дополнительную информацию для установления обоснованности данной рекламации, прислать для инспекции своего представителя или независимого инспектора. На основании проведенного расследования Производитель в месячный срок обязан дать обоснованный ответ на рекламацию.

С информацией, приведенной в Приложении №3 ознакомлен        _______________________

(ФИО, подпись, дата)